舵机控制协议说明文档

1. 概述

本文档描述了一种用于控制串行总线舵机的通信协议。协议采用固定格式的指令帧，通过串口发送十六进制数据实现对舵机的参数配置、模式切换和角度控制。

2. 通用帧格式

| 字段 | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 2 | 固定值 FF FF |
| 舵机ID | 1 | 00-FE (FE表示广播所有舵机) |
| 数据长度 | 1 | 后续数据字节数 (L) |
| 指令码 | 1 | 控制指令类型 |
| 参数 | L-1 | 指令对应的参数 |
| 校验和 | 1 | 从ID到参数末尾的累加和取低8位 |

校验和计算：

text

Checksum = (ID + 数据长度 + 指令码 + 参数0 + ... + 参数N) & 0xFF

3. 指令详解

3.1 舵机初始化（角度模式/360模式）

指令格式：

| 帧头 | ID | 长度 | 指令码 | 参数1 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF FF | ID | 03 | 04 | 01/1C | SUM |

参数说明：

- 01：切换到角度模式（位置控制）

- 1C：切换到360度连续旋转模式

示例：

text

FF FF 14 03 04 01 1C   // 20号舵机初始化为角度模式

FF FF 14 03 04 01 1C   // 20号舵机初始化为360连续旋转模式

注：示例中两个指令完全相同，应为文档笔误，实际应用中需区分01和1C。

3.2 360模式速度控制

指令格式：

| 帧头 | ID | 长度 | 指令码 | 参数1 | 参数2 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF FF | ID | 04 | 05 | 速度L | 速度H | SUM |

速度值（16位有符号）：

- 0x0064 (100) ：正转100%速度

- 0x6400 (25600)：反转100%速度

- 范围：-100% ~ +100% 对应十六进制映射

示例：

text

FF FF 14 04 05 00 64 81   // 20号舵机正转100%速度

FF FF 14 04 05 64 00 81   // 20号舵机反转100%速度（推断）

3.3 批量舵机角度模式切换

指令格式：

| 帧头 | ID | 长度 | 指令码 | 参数1 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF FF | FE | 03 | 02 | 01 | 04 |

说明：

- ID = FE：广播至所有舵机

- 指令码 02：模式控制

- 参数 01：切换到角度模式

示例：

text

FF FF FE 03 02 01 04   // 所有舵机切换到角度模式

3.4 单舵机初始化（角度模式）

指令格式：

| 帧头 | ID | 长度 | 指令码 | 参数1 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF FF | ID | 03 | 02 | 01 | SUM |

示例：

text

FF FF 0B 03 02 01 11   // 11号舵机初始化为角度模式

3.5 批量角度控制

指令格式：

| 帧头 | ID | 长度 | 指令码 | 参数1 | 舵机数据块 ... | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF FF | FE | 32 | FE | 01 | [46字节] | BB |

数据块结构（每舵机2字节）：

| 偏移 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 舵机ID | 1 | 目标舵机编号 |
| 1 | 角度值L | 1 | 角度低位 |
| 2 | 角度值H | 1 | 角度高位 |

角度值解析：

- 16位无符号整数

- 通常对应0-240°或0-300°（具体范围取决于舵机型号）

- 示例：64 01 = 0x0164 = 356（角度值需按实际比例换算）

示例报文解析：

text

FF FF FE 32 FE 01 BB 01 10 01 64 01 CD 02 72 02 0F 02 D5 00 DA 01 BE 01 D6 01 CD 01 C1 02 EA 02 CF 64 B9 01 D3 01 D3 01 CD 01 CD 01 CD 01 82 01 82 01 CD 01 CD B4

- 帧头：FF FF

- ID：FE（广播）

- 长度：32（50字节数据，实际解析为46字节舵机数据+其他参数）

- 指令码：FE（批量角度控制）

- 参数1：01（未知功能）

- 舵机数据块：从第8字节开始，每3字节一组（ID + 角度L + 角度H）

- 最后1字节：B4（校验和）

4. 校验和计算示例

以指令 FF FF 14 03 04 01 1C 为例：

text

计算字段：ID(14) + 长度(03) + 指令码(04) + 参数(01)

= 0x14 + 0x03 + 0x04 + 0x01 = 0x1C

校验和 = 0x1C & 0xFF = 0x1C（位于帧尾）

5. 协议特性总结

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 波特率 | 通常为115200或1000000（需确认） |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验位 | 无 |
| 最大舵机数 | 254（ID 1-254，0为广播） |
| 角度分辨率 | 16位（0-65535） |
| 控制模式 | 角度模式、360连续旋转模式 |
| 指令类型 | 单控、广播、批量控制 |

6. 注意事项

- ID范围：00-FD为单舵机地址，FE为广播地址，FF可能保留

- 数据长度：实际长度可能包含指令码，需根据协议版本确认

- 360模式速度：正反转通过16位有符号数的正负值实现

- 批量控制：舵机数量由数据长度自动计算，每舵机占用3字节

- 校验失败：舵机将忽略该指令

7. 附录：常用指令速查表

| 功能 | 指令帧 |
| --- | --- |
| 单舵机角度模式初始化 | FF FF [ID] 03 02 01 [SUM] |
| 单舵机360模式初始化 | FF FF [ID] 03 04 01 [SUM]（或参数为1C） |
| 单舵机360速度控制 | FF FF [ID] 04 05 [速度L] [速度H] [SUM] |
| 所有舵机切角度模式 | FF FF FE 03 02 01 04 |
| 批量角度控制（示例） | FF FF FE [LEN] FE 01 [舵机数据块] [SUM] |

舵机控制协议说明文档

1. 概述

本文档描述了一种用于控制串行总线舵机的通信协议。协议采用固定格式的指令帧，通过串口发送十六进制数据实现对舵机的参数配置、模式切换和角度控制。

2. 通用帧格式

| 字段 | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 2 | 固定值 FF FF |
| 舵机ID | 1 | 00-FE (FE表示广播所有舵机) |
| 数据长度 | 1 | 后续数据字节数 (L) |
| 指令码 | 1 | 控制指令类型 |
| 参数 | L-1 | 指令对应的参数 |
| 校验和 | 1 | 从ID到参数末尾的累加和取低8位 |

校验和计算：

text

Checksum = (ID + 数据长度 + 指令码 + 参数0 + ... + 参数N) & 0xFF

3. 指令详解

3.1 舵机初始化（角度模式/360模式）

指令格式：

| 帧头 | ID | 长度 | 指令码 | 参数1 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF FF | ID | 03 | 04 | 01/1C | SUM |

参数说明：

- 01：切换到角度模式（位置控制）

- 1C：切换到360度连续旋转模式

示例：

text

FF FF 14 03 04 01 1C   // 20号舵机初始化为角度模式

FF FF 14 03 04 01 1C   // 20号舵机初始化为360连续旋转模式

注：示例中两个指令完全相同，应为文档笔误，实际应用中需区分01和1C。

3.2 360模式速度控制

指令格式：

| 帧头 | ID | 长度 | 指令码 | 参数1 | 参数2 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF FF | ID | 04 | 05 | 速度L | 速度H | SUM |

速度值（16位有符号）：

- 0x0064 (100) ：正转100%速度

- 0x6400 (25600)：反转100%速度

- 范围：-100% ~ +100% 对应十六进制映射

示例：

text

FF FF 14 04 05 00 64 81   // 20号舵机正转100%速度

FF FF 14 04 05 64 00 81   // 20号舵机反转100%速度（推断）

3.3 批量舵机角度模式切换

指令格式：

| 帧头 | ID | 长度 | 指令码 | 参数1 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF FF | FE | 03 | 02 | 01 | 04 |

说明：

- ID = FE：广播至所有舵机

- 指令码 02：模式控制

- 参数 01：切换到角度模式

示例：

text

FF FF FE 03 02 01 04   // 所有舵机切换到角度模式

3.4 单舵机初始化（角度模式）

指令格式：

| 帧头 | ID | 长度 | 指令码 | 参数1 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF FF | ID | 03 | 02 | 01 | SUM |

示例：

text

FF FF 0B 03 02 01 11   // 11号舵机初始化为角度模式

3.5 批量角度控制

指令格式：

| 帧头 | ID | 长度 | 指令码 | 参数1 | 舵机数据块 ... | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF FF | FE | 32 | FE | 01 | [46字节] | BB |

数据块结构（每舵机2字节）：

| 偏移 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 舵机ID | 1 | 目标舵机编号 |
| 1 | 角度值L | 1 | 角度低位 |
| 2 | 角度值H | 1 | 角度高位 |

角度值解析：

- 16位无符号整数

- 通常对应0-240°或0-300°（具体范围取决于舵机型号）

- 示例：64 01 = 0x0164 = 356（角度值需按实际比例换算）

示例报文解析：

text

FF FF FE 32 FE 01 BB 01 10 01 64 01 CD 02 72 02 0F 02 D5 00 DA 01 BE 01 D6 01 CD 01 C1 02 EA 02 CF 64 B9 01 D3 01 D3 01 CD 01 CD 01 CD 01 82 01 82 01 CD 01 CD B4

- 帧头：FF FF

- ID：FE（广播）

- 长度：32（50字节数据，实际解析为46字节舵机数据+其他参数）

- 指令码：FE（批量角度控制）

- 参数1：01（未知功能）

- 舵机数据块：从第8字节开始，每3字节一组（ID + 角度L + 角度H）

- 最后1字节：B4（校验和）

4. 校验和计算示例

以指令 FF FF 14 03 04 01 1C 为例：

text

计算字段：ID(14) + 长度(03) + 指令码(04) + 参数(01)

= 0x14 + 0x03 + 0x04 + 0x01 = 0x1C

校验和 = 0x1C & 0xFF = 0x1C（位于帧尾）

5. 协议特性总结

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 波特率 | 通常为115200或1000000（需确认） |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验位 | 无 |
| 最大舵机数 | 254（ID 1-254，0为广播） |
| 角度分辨率 | 16位（0-65535） |
| 控制模式 | 角度模式、360连续旋转模式 |
| 指令类型 | 单控、广播、批量控制 |

6. 注意事项

- ID范围：00-FD为单舵机地址，FE为广播地址，FF可能保留

- 数据长度：实际长度可能包含指令码，需根据协议版本确认

- 360模式速度：正反转通过16位有符号数的正负值实现

- 批量控制：舵机数量由数据长度自动计算，每舵机占用3字节

- 校验失败：舵机将忽略该指令

7. 附录：常用指令速查表

| 功能 | 指令帧 |
| --- | --- |
| 单舵机角度模式初始化 | FF FF [ID] 03 02 01 [SUM] |
| 单舵机360模式初始化 | FF FF [ID] 03 04 01 [SUM]（或参数为1C） |
| 单舵机360速度控制 | FF FF [ID] 04 05 [速度L] [速度H] [SUM] |
| 所有舵机切角度模式 | FF FF FE 03 02 01 04 |
| 批量角度控制（示例） | FF FF FE [LEN] FE 01 [舵机数据块] [SUM] |